A Coefficient-Space Fourier-Galerkin 2D Boundary Inverse Method:

To recover the boundary of one buried object of known, uniform material from 2-D radar data.

Summary of Setups:

Data. 24 source–receiver pairs on a 0.30 m ring, 19 frequencies from 0.25 to 2.5 GHz, one complex number per pair per frequency. A second “damped” copy uses the complex wavenumber k(1 + 0.25i), where k is the background wavenumber.

Material. Fixed and known, given as the contrast c = ki2/k2. Test cases use c = 0.5, 4 and 13.3.

Shape Representation. Both coordinates of the curve are Fourier series in one parameter, with harmonics up to K, the storage band.

Shape update. Each step moves the curve along its normal by a distance h, a Fourier series in arclength with harmonics up to M, the update band. The moved curve is then refitted to K harmonics, the storage band. Keeping the two bands separate lets each stage change only the detail the current data can support, while the stored curve keeps the detail already found.

The refit is new in two ways. The old version found each point's arclength position by interpolating (twice) with splines. We instead compute the arclength Fourier coefficients directly, as a weighted average over a uniform grid (a change of variables). In our replays its worst error was 0.19 nm, against 401 nm for splines. The step is also written as a change to the current curve, so a zero step returns the current curve exactly.

Validity is checked from the Fourier coefficients before any sampling. We compare the distance between any two points of the curve with the distance between their parameter values. A lower bound on that ratio, computed from sums of absolute coefficients, proves that the curve does not cross itself and never has zero speed. When the bound is inconclusive, the usual sampled test decides, so no valid step is lost. The sensitivities use the derivative of this whole construction, refit included, so the optimizer's model matches the curve it actually evaluates.

Forward solver. A boundary integral equation (Müller's form of the transmission problem) predicts the field at the receivers. The unknown boundary fields are Fourier modes up to K_trace. Our main innovation is that the Müller matrices are built only from operations on the curve's Fourier coefficients, so no point on the boundary is ever sampled.

Three steps make this possible. First, the Green's function is split into its logarithmic singularity, which is the same for every curve and has known Fourier coefficients, and a smooth remainder. Second, the remainder depends on the shape only through the squared distance between two boundary points and a divided difference of the curve. Both are trigonometric polynomials whose coefficients follow from the curve's coefficients by multiplication. Third, the Bessel and Hankel parts, and the logarithm of the divided difference, are expanded in Chebyshev polynomials of these quantities rather than in power series.

The third step is what makes the method work at high contrast. Power-series terms grow with wavenumber times object size and must cancel each other, so at contrast 13.3 and 2.5 GHz the first prototype's matrix error was about a million. The Chebyshev terms sum to at most one, and the error fell to 3 × 10⁻¹⁴ against a 2048-node reference.

These polynomial arrays do not depend on frequency, so each curve builds them once and all 19 frequencies share them. Sources and receivers enter through Graf's addition theorem. The shape Jacobian is a sum over Fourier modes of the forward field, the reciprocal field and the normal velocity of the update, so it needs no nodes either.

Sensitivity. The Jacobian J gives the change of every prediction per unit change of every update coefficient. It uses the shape-derivative formula: (ki2 − k2) × forward field × reciprocal field on the boundary, weighted by the boundary velocity of the actual update.

The reciprocal field reuses the factorization from the forward solve, so the sensitivities need no finite-difference solves.

Misfit and step. The misfit r stacks, per frequency loss divided by that frequency’s data norm. A Levenberg–Marquardt step solves (JTJ + λD)d = −JTr for the update d, with damping λ and scaling matrix D.

Schedule (Still under experiments). Our designed optimisation policy: {F, M, K, K_t} determines the data frequencies modes, shape modes, update modes used, and boundary trace modes used in one update.

Start: a circle of radius 65 mm at the scene centre

- Stage 1 localisation: damped 0.25 GHz only, M = 1, K = 4. This moves and resizes the circle.

- Stage 2 ladder: add 0.5, 0.75, 1.0, 1.25 GHz data, one at a time. M = 3, 5, 7, 9; K = 2M + 2.

- Stage 3 complex shape ladder: use all four frequency data, M = 11, 13, 15, 17; K = 2M + 2

- Stage 4 release: M = K = 64

Why this order. Low frequencies see only the size and position of the object, and their misfit has fewer false minima, so they come first. The update band grows with frequency because each frequency resolves detail only down to about its wavelength, and allowing harmonics the data cannot see lets unsupported detail grow. The cleanup removes high stored harmonics that build up without data support. The frontier lets the data, not a fixed list, decide when to stop adding detail.

GPU execution. The forward model is dense polynomial arithmetic, which suits a GPU. On one RTX 5090, in double precision, the GPU builds each curve's polynomial and Chebyshev arrays and assembles the Müller matrices for every frequency. It also prepares the shape-update map and its derivative (refit included) in one batch, and evaluates the self-intersection certificates. Bessel/Hankel values, Graf waves, the LU solves and the Jacobian stay on the CPU, and four frequency threads overlap that work with the GPU. If the GPU runs out of memory, the code falls back to the CPU and records that it did.

Neural-BEM · 追加技术说明 · 2026-10-05

改进版方案：从系数空间 BEM 到可信的增量反演

本文接续原始两页摘要，原文不作改写。新增部分面向负责编码的合作者，统一数学约定、明确模块边界，并给出实现顺序、误差检查与回退规则。它是一份研究与工程设计说明，不是已经完成的新求解器，也不报告尚未运行的重建或加速结果。

本版的主线

保留现有 Fourier–Galerkin Müller 求解器作为高保真参考；优先增加“结构化核约简 → 冻结区间的增量组装 → 锚点分解复用 → 高模态反馈与响应降阶 → 面向 LM 更新的误差控制”。只有当这一主线完成验证后，才探索阻抗响应沿形状传播。

本次复核后新增的重点

相邻形状的矩阵差不应总通过两个完整矩阵相减获得。直接从实际曲线增量计算距离量与 Chebyshev 多项式的增量，可减少重复计算，也避免小变化被大数相减掩盖。与锚点预条件和残差校正结合后，形成一条比全矩阵 Riccati 传播更容易落地的优先路线。

| 标签 | 本文含义 |
| --- | --- |
| 继承 | 来自原始摘要；性能数字仅转述，未独立复现。 |
| 恒等式 | 在写明的模型、约定和可逆性条件下成立；有限截断仍须检查。 |
| 建议实现 | 可据此编写原型，但需要原求解器上的集成测试。 |
| 研究分支 | 存在未完成的闭合、稳定性或成本问题；默认关闭。 |

交付原则：先保证同一离散模型的预测和 Jacobian 一致，再讨论加速；先测端到端收益，再决定是否启用复杂分支。

使用说明

阅读导航与版本边界

建议先阅读 §1–§3 确认任务与物理约定，再按 §4–§12 实现几何、结构化算子和增量求解。§13–§19 给出降阶、导数和误差控制。§20–§22 是可选解析与阻抗分支。§23–§29 是接口、伪代码、配置、测试和实施计划。

| 范围 | 合作者应完成的理解或产物 |
| --- | --- |
| §1–§3 | 哪些是原始设定、哪些尚未给出；统一 PDE、法向、迹和 Fourier 归一化。 |
| §4–§6 | 实际 refit 的导数、几何合法性、补零与系数卷积；不是单纯对裸法向位移求导。 |
| §7–§9 | 只独立构造必要核；在解析层处理内外抵消；不把完整矩阵误当带状矩阵。 |
| §10–§12 | 本版新增主线：增量几何、增量 Chebyshev、旧分解复用与可控校正。 |
| §13–§16 | Schur 有效反馈、局部输入输出模型、方向增广和离散 Jacobian。 |
| §17–§19 | 残差证书、LM 步误差、几何／物理／信息分辨率的分开调度。 |
| §20–§22 | 圆形特例及阻抗演化；可以单独验证，不构成主线的实现前提。 |
| §23–§29 | 端到端算法、模块契约、缓存、测试门槛、成本模型与阶段验收。 |
| 附录 A–C | 小规模代数自检、推导状态、文献与问题清单。 |

首个可交付版本

第一版仅要求：高保真参考与离散导数可验证；加权算子约简通过测试；增量组装在同一展开区间内正确；旧分解作为预条件器时仍用当前完整算子检查残差。Schur、局部降阶和阻抗传播均应有独立开关，可逐项关闭。

本说明不要求添加神经网络、不改变单个已知均匀材料目标的任务，也不把复波数数据自动视作真实采集数据。

第一部分 · 问题与约定

§1 原始方案、保留内容与待确认事项

原始摘要 [R0]：目标为单个已知均匀材料物体的二维边界；24 个源–接收器对位于“0.30 m ring”；19 个频率介于 0.25–2.5 GHz；每对、每频率一个复观测；材料对比度 c = k_i²/k_e²，示例为 0.5、4、13.3。另有使用 k(1+0.25i) 的 damped 副本。

保留：复坐标 Fourier 曲线；更新带宽 M 与存储带宽 K 分离；增量式无 spline refit；系数几何检查；Chebyshev 核展开；Graf 源／接收器展开；正向–互易场灵敏度与 LM。原文中的 0.19 nm、3×10⁻¹⁴ 等是原作者的局部数值结果，不是本版的新实验。

| 必须确认 | 为什么不能默认为已知 |
| --- | --- |
| PDE 与界面通量 | 摘要未列极化、通量系数与完整块符号；简单的场乘积导数并非适用于所有极化。 |
| 环与通道 | “0.30 m ring”未明确半径／直径；24 对不是 24×24 个通道。读取真实坐标和配对表。 |
| 频率与 damped 来源 | 必须提供显式频率数组；确认复波数数据来自仿真还是可验证的测量变换。 |
| 残差定义 | 原文“per frequency loss”表述不够具体；要确认是复残差向量还是其范数。 |
| 阶段数据集合 | 阶段 2、3 是否保留最初 0.25 GHz 不明确；不得靠文字猜测配置。 |
| 传感器／背景模型 | 入射类型、单位、自由空间或分层背景、总场或散射场均须由代码／数据确认。 |

下文 §3 给出“标量、等法向导数连续”的可执行校核模型 A；这是显式补充的工作假设，不是声称原文已经给出了同一模型。实际不匹配时，保留原 A、b、观测算子接口，并重新推导物理块。

第一部分 · 问题与约定

§2 统一符号、维度与 Fourier 约定

zθ=x1θ+ix2θ=m=-KKcmeimθ, fm=12π02πfθe-imθ dθ.  (1)

| 符号 | 含义／数组维度 |
| --- | --- |
| K，M，N | 曲线存储、候选形状更新、边界场带宽；N = K_trace，彼此独立。 |
| n_f，n | n_f = 2N+1；双迹系统维数 n = 2n_f。 |
| a，d | a ∈ R^(2M+1) 是实法向参数；d 是一次 LM 参数步。 |
| p_C，P_s，q_c，r | Chebyshev 阶数、奇异提取阶数、校正阶数、降阶维数；不复用 K。 |
| D，C_g，Π_N | D_mm = im；(C_g)_mn = ĝ_(m−n)；Π_N 为模态截断。 |
| A，B，L | A∈C^(n×n)；B 为源右端项矩阵；L 为接收线性泛函列矩阵。 |
| F，r_obs，J | F 为选定配对的复预测；r_obs 为实化加权残差；J 对实 a 求导。 |
| Γ，P₀ | Γ ≻ 0 是 LM 参数度量；P₀ 是固定锚点近似逆动作，不是 DtN。 |

所有系数数组按模态 −B,…,B 顺序存储，dtype 默认为 complex128。复曲线 z 的 c_−m 一般不等于 conj(c_m)；只有 x₁、x₂ 的系数各自满足实函数的共轭对称性。复边界场也不使用实 FFT。

x1m=cm+c-m2,  x2m=cm-c-m2i.  (2)

公式中 Aᴴ 表示共轭转置，与正文 A* 同义；Aᵀ 仅转置。伴随采用当前缩放后 Euclidean 内积。物理互易常涉及双线性转置，优化伴随涉及共轭转置，接口必须区分。长度可用固定 L₀ 无量纲化；相应波数为 kL₀，不能在每次形状变化时重定义单位。

第一部分 · 问题与约定

§3 一个完整的物理校核模型与适配接口

模型 A：内部与外部分别满足 (Δ+k_i²)u_i=0 和 (Δ+k_e²)u_e=0；u_e=u_inc+u_sc；u 与同一外法向 ν 下的 ∂νu 连续；u_sc 满足出射条件。取 exp(−iωt)，G_k=iH₀⁽¹⁾(k|x−y|)/4，曲线逆时针。层势与跳跃关系的文献基础见 [R1]。

v=z', τ=z'/v, ν=-iz'/v, f=uΓ, p=v∂νuΓ.  (3)

V 是对参数 dφ 积分的单层；K 是带源侧 νds 的双层主值；K′ 是带目标侧 v 的伴随双层；T 是带目标侧 v 的超奇异算子。它们不包括 ±1/2 跳跃项。

Vkpθ=02πGkzθ,zϕpϕ dϕ, Kkfθ=PV02π∂νϕGkzθ,zϕfϕvϕ dϕ.  (4)

Kk'pθ=vθPV02π∂νθGkzθ,zϕpϕ dϕ,Tkfθ=vθFP02π∂νθ∂νϕGkzθ,zϕfϕvϕ dϕ.  (5)

I+Ki-KeVe-ViTi-TeI+Ke'-Ki'fp=fincpinc.  (6)

上述矩阵来自将内部和外部两组 Calderón 迹方程相加。它只作为明确约定下的校核实现；实际材料通量若为 a_e∂νu_e=a_i∂νu_i，必须重新组合，不可仅替换 k。

Frs=Deobsrfs-Seobsrps,  Aaxs=bsa, Frs=lraHxs+Frsdira.  (7)

必须先通过的两个符号测试

同介质 k_i=k_e 时，A=I，x 等于入射迹，散射预测应在离散误差内为零。圆形边界应与独立 Bessel–Hankel 模态解一致。若某个现有实现采用相反 T 或 K 符号，用一次显式变量／行变换适配；不得通过调参掩盖差异。

本版接口统一写成 A、b、ℓ；不依赖某个符号约定的增量求解、Schur、降阶和误差公式可直接复用。

第二部分 · 几何与系数运算

§4 几何更新：对实际 refit 求导

沿当前曲线弧长归一化坐标 α(s)=2πs/L 写实法向函数 h_a=a₀+Σ[a_m^c cos(mα)+a_m^s sin(mα)]。先作 w=z+h_aν，再使用与原方法相同的增量 refit。必须固定弧长起点和方向；不能让每次 refit 自由循环平移参数。

Tza=z+ΠKAz+haν-Az,  Tz0=z.  (8)

Anw=1Lw02πwθvwθe-inαwθdθ, αw=2πsw/Lw.  (9)

建议升级：由差分 refit 改为解析／自动微分 refit

在固定均匀求积网格上，对上述同一个离散积分程序求导。令点表示参数方向导数，v_w=|w′|，则：

vw=Rew'w'vw, Lw=∫vw dθ, αw=2πswLw-swLwLw2.  (10)

An=1Lw∫e-inαwwvw+wvw-inwvwαwdθ-LwLwAn.  (11)

δz_j=∂T_z/∂a_j 是后续物理导数的唯一合法输入。求积网格、阶数与起点在一次局部求导中固定；提高网格精度后重新构造映射。中心差分保留为测试工具，不作为默认生产导数。

有限 Fourier 带宽下，非圆曲线不能同时严格等速参数化；这里是近似弧长 refit。零步恒等不等于完整一阶法向一致性，应另外测量 refit 后实际法向速度与目标速度之差。

第二部分 · 几何与系数运算

§5 几何安全域与可复用的展开区间

Wzθ,ϕ=zθ-zϕeiθ-eiϕ, q=Wz2, R=zθ-zϕ2=gθ-ϕq, gt=4sin2t/2.  (12)

W 的对角值按解析延拓定义，不通过浮点 0/0 计算。对有限系数 q，一条简单充分下界为 q_min ≥ Re(q̂₀₀)−Σ_(r,s)≠(0,0)|q̂_rs|。下界非正仅表示该证书无法判定，并不证明曲线无效。

Wz≥μ>0, Δz=m​dmeimθ, ∥WΔz∥∞≤m​mdm.  (13)

m​mdm≤ηgμ, 0<ηg<1 ⇒ Wz+Δz≥1-ηgμ.  (14)

这为实际 refit 后的系数增量提供安全域。m=0 的平移不受此界限制，仍需单独检查物体与传感器的间距、允许场景范围和源场解析域。证书分为 CERTIFIED、SAMPLED_PASS、INCONCLUSIVE、INVALID；有限采样通过不能升级为严格认证。

冻结局部 Chebyshev 区间

在锚点附近选定共同区间 R∈[0,R_max]、q∈[q_min,q_max]，确保 q_min>0，并给出其适用的几何安全域。该局部模型内不更新归一化区间，使几何多项式与频率标量系数可复用。候选超出区间时拒绝旧缓存并重建，不能将坐标裁剪到 [−1,1]。

例如 R_max 可由去平移后的 Σ|c_m| 给出保守上界；更紧的区间可降低展开成本，但必须覆盖候选曲线。若使用 log(q)，先固定无量纲尺度。可用 [R3] 的生成函数控制单独的对数项尾部；这不是整个 BEM 的误差界。

第二部分 · 几何与系数运算

§6 系数运算与离散一致性规则

| 操作 | 不可省略的实现约定 |
| --- | --- |
| 一元乘法 | 有限线性卷积；输入带宽 B₁、B₂，完整输出带宽 B₁+B₂。 |
| FFT 补零 | 为完整乘积至少使用 2(B₁+B₂)+1 个点，或等价线性卷积长度；不可循环卷积。 |
| 二元乘法 | 两个轴独立管理支撑；conj 对应系数共轭且两个索引同时反号。 |
| 核到矩阵 | 若 k(θ,φ)=Σk̂_rs exp(irθ+isφ)，则矩阵 A_mn=2π k̂_(m,−n)。 |
| 裁剪 | 在需要的中间带宽完成乘法后裁剪；裁剪尾部与下一步可能返回低模态的贡献分开记账。 |
| 非多项式 | v、1/v、ν 等一般不带限；自适应截断应返回尾部估计，而非仅返回数组。 |
| 导数 | 对实参数求导；¦z′¦、共轭与 refit 不具备复解析性，不可直接套用普通 complex-step。 |

差商 W 的直接系数构造

令 x=e^{iθ}、y=e^{iφ}。对每个 c_m 将以下有限和写入二变量数组；m=0 项为零，无需在对角做除法。

xm-ymx-y=l=0m-1xm-1-lyl,  m>0,x-p-y-px-y=-l=0p-1x-l-1y-p+l,  p>0.  (15)

两个实现细节

一是缓存键必须含模态顺序、FFT 归一化与物理单位。二是若使用参数度量或 Sobolev 对角缩放，A、B、L 以及伴随都要同步变换，残差和误差界也必须在同一范数下报告。

x=Sxx, A=SrASx-1, b=Srb, l=Sx-Hl.  (16)

一种可测试的迹空间缩放来自 ||f||_(H^{1/2})²+||p||_(H^{−1/2})²，对应系数权重 (1+m²)^{1/2} 与 (1+m²)^{−1/2}。这只是数值尺度选择，不能据此宣称与波数无关的条件数保证。

每个数组对象至少携带：band、mode_order、normalization、units、dtype、device、error_estimate。数值“为零”的带外支撑与“很小但非零”的压缩尾部必须区分。

第三部分 · 结构化物理求解

§7 高保真算子约简：优先独立构造 V 与 K

加权通量 p=v∂νu 使 νds=−iz′dθ。单位法向的归一化因此可在若干核中解析消去；这是选择加权迹的直接价值。由 Maue 正则化 [R1]，在 §3 的符号约定下：

Tk=DVkD+k2j=12Cxj'VkCxj'.  (17)

Kk'mn=Kk-n,-m,  Kk'=PrevKkTPrev.  (18)

K′ 不是 K*。上述转置关系要求使用这里的参数权重与 Fourier 约定；从旧代码移植时要先完成权重适配。于是四类块主要由 V、K 两个独立原语生成，减少重复核构造。

有限截断必须先扩展、后裁剪

计算最终 |m|≤N 的 T 时，x_j′ 的带宽不超过 K，C_x′ 会产生临时 N+K 模态。因此应获得 V 在所需扩展行列上的块，再实施卷积与最终裁剪。直接用小 V_N 两侧相乘，一般不等于连续恒等式的 Galerkin 截断。

TN=ΠNDVD+k2j​Cxj'VCxj'ΠN.  (19)

D V D 会放大高模态 V 的误差。选择 V 的容差时应考虑约 N² 的导数放大及迹空间缩放；不能拿一个较粗 V 块去生成所谓高精度 T。

实现顺序

先与原独立四核实现逐块比较，再与圆周公式核对，最后才删除重复组装路径。旧实现保留为 debug/reference 后端，直到非圆、复波数和高对比度测试全部通过。

第三部分 · 结构化物理求解

§8 Müller 抵消与一族解析奇异权重

稳定 Chebyshev 路径继续负责完整核。仅对确实以“内外差”出现的块，先在解析层消去公共项；带材料权重的组合要先核对是否仍有同样抵消。Bessel/Hankel 展开的基础见 [R2]。

J0keR-J0kiR=j=1PsajRj+RPs+1EPsR, aj=-1jke2j-ki2j4jj!2.  (20)

这是有限项加精确余项的分解，不是重新采用长幂级数。定义 Ψ_j(t)=g(t)^j log g(t)，则其 Fourier 系数满足：

Ψj+1n=2Ψjn-Ψjn-1-Ψjn+1, Ψ00=0, Ψ0n=-1/n n≠0.  (21)

Ψjn=-1j+12j!nl=1jn2-l2,  n>j.  (22)

低模态 |n|≤j 用递推而不是含零分母的闭式；高阶阶乘用安全缩放或递推。j=1 时，系数为 2、−3/2 和 2/[|n|(n²−1)]，对应 n=0、|n|=1、|n|≥2。

ΔVsing=-14πj=1Psaj OpqjΨj+更光滑余项.  (23)

首个原型仅测试 P_s=1 或 2。高电尺寸下“提取项 + 余项”可能形成大数抵消；不应强制替换原稳定核求值。可先仅作预条件器，并以稳定原算子检查残差。

第三部分 · 结构化物理求解

§9 一般 Fourier 曲线的带状部分与余项

设 q(θ,φ)^j=ΣQ^(j)_rs exp(irθ+isφ)。将它与 Ψ_j(θ−φ) 组合，并对源侧 Fourier 模态积分，得到精确原语矩阵：

Bjmn=2πs​Qm-n-s,sjΨjn+s.  (24)

W 中来自 z 的第 m 个谐波的所有二变量项，总频率均为 m−1；q=|W|² 的总频率位于 [−2K,2K]。故 q^j 的总频率位于 [−2jK,2jK]，从而：

m-n>2jK ⇒ Bjmn=0.  (25)

这只证明所提取原语的严格带状性，不证明完整 Müller 矩阵带状。经过几何乘法、求导和块组合后，应由各操作的实际支撑重新计算总带宽，不能统一硬编码为 2P_sK。

余项压缩：先测量，再建立定量界

单层差值的余项含 R^(P_s+1)log g，局部呈高次幂乘对数；提取更多项可改善其谱衰减。但完整系统还涉及法向／切向导数、算子组合与迹空间尺度。此前讨论中的统一 L^(−2P_s−2) 速率在本版不作为已证明代码保证。相关光滑性与近带状谱方法见 [R1,R4]。

A≈Bband+UCUH,  ∥A-Bband+UCUH∥≤εA 须另行验证.  (26)

低模态补块或数值低秩余项可作候选实现。必须报告余项矩阵与导数的误差；强耦合／高频时秩可能很高。带宽或压缩秩接近 n 时，自动回到稠密后端。

实际收益目标：快速 matvec、预条件和小模型收缩；不是无条件宣称 O(n log n) 的完整求解器。

第四部分 · 增量组装与锚点复用

§10 本版新增：从实际曲线增量直接更新几何量

在可信锚点 z₀ 保存几何系数与核展开。对候选曲线 z₁=T_z₀(a)，先计算实际 Δz=z₁−z₀；不使用裸 hν 代替它。令 Z₀=z₀(θ)−z₀(φ)、ΔZ=Δz(θ)−Δz(φ)，则：

ΔR=R1-R0=2ReZ0ΔZ+ΔZ2.  (27)

ΔW=WΔz,  Δq=2ReW0ΔW+ΔW2.  (28)

这些是在有限 Fourier 代数中的精确恒等式，避免通过两个很接近的 R、q 数组相减计算微小变化。若中间系数裁剪，则必须另外记录该误差。旧形状和新形状相距较远时，它不保证低秩或低成本。

三类可复用内容

| 内容 | 复用边界 |
| --- | --- |
| 几何数组 | 锚点 T_j(X₀)、R₀、W₀、q₀；随候选仅生成必要增量。 |
| 频率标量系数 | 仅当局部归一化区间、波数、分支与容差不变时保持有效。 |
| 分解／预条件器 | 可继续作为当前 A₁ 的近似逆动作；不能将旧解当成新解而不查残差。 |

对于 log q，可用 log(q₁)−log(q₀)=log(1+Δq/q₀) 组织稳定差值，但实现仍需近似 1/q₀ 和 log(1+t)，并控制相应谱尾。该可选路线要求 q₀>0，且 t 的包围区间严格位于 (−1,∞)。

本节与下一节是本次最优先新增的升级：它们保持现有离散模型，而不是引入未经闭合验证的新物理演化方程。

第四部分 · 增量组装与锚点复用

§11 增量 Chebyshev 递推与导数

在共同且冻结的区间内，令 X₁=X₀+ΔX，T_j 为第一类 Chebyshev 多项式。定义 ΔT_j=T_j(X₁)−T_j(X₀)。由三项递推直接得到：

ΔT0=0, ΔT1=ΔX, ΔTj+1=2X1ΔTj+2ΔX TjX0-ΔTj-1.  (29)

pX=j=0pCαjTjX ⇒ Δp=j=0pCαjΔTj.  (30)

这里的乘法是二变量系数的逐点函数乘法，即系数卷积；不是普通矩阵乘法。对固定阶数有限展开，这一差值公式是精确的。它避免最后执行 p(X₁)−p(X₀)，但不免除递推舍入、卷积截断和原展开误差。

同一递推的方向导数

δT0=0, δT1=δX, δTj+1=2δX TjX+2XδTj-δTj-1.  (31)

这使 ΔA 与 δA 可共享几何原语和同一误差管理。多变量核同时含 R、q 与几何因子时，按乘积规则计算完整增量；不能只更新 Bessel 部分。源右端项和接收算子也必须随形状更新。

缓存失效条件

候选越过区间、改变 p_C／N／K、改变复数分支、扩大活动频率集合、修改几何起点或缩放时，相应缓存失效。更换区间后应重建锚点标量系数，不能沿用原 α_j。对候选阶数、压缩秩和区间的选择不作普通反向传播；局部求导期间固定它们。

不以“增量更小”直接宣称更稳定。必须比较相同容差下的绝对误差与总耗时，尤其测试 Δz 很小、接近区间边界及高内部波数的情况。

第四部分 · 增量组装与锚点复用

§12 锚点预条件与可控残差校正

在锚点获得 A₀ 的分解或近似逆动作 P₀。当前候选使用真实 A=A₀+ΔA 和当前 b。优先以 P₀ 作预条件器求当前系统，而不是每个候选都重做分解。一个明确的校正模型为：

E=I-P0A,  g=P0b,  xqc=j=0qcEjg.  (32)

∥E∥≤ρ<1 ⇒ ∥x-xqc∥≤ρqc+11-ρ ∥g∥.  (33)

P₀=A₀⁻¹ 时 E=−A₀⁻¹ΔA，适合相邻形状；P₀ 也可由带状骨架或上一轮分解构成。实际不生成 E 或 A⁻¹，使用块右端项上的 matvec 与 solve。q_c=0 已包含当前右端项 b，不能只复用旧 x₀。

生产实现优先级

先使用固定旧分解预条件的 GMRES，并逐步加入增量 matvec。若预条件器的内求解随迭代变化，才使用相应的 flexible 版本。Neumann 多项式适合作为可分析的校正／预条件原型；没有 ρ<1 的可靠上界时，不宣称其收敛证书。

随机探测、两次分辨率一致、GMRES 残差历史都是诊断，不是算子范数上界。非正规矩阵可能使简单谱半径判断失效。检测到校正停滞、残差增大或锚点太远时，立即提高精度或重建分解。

rp=b-Ax,  x←x+P0rp.  (34)

残差应由当前稳定参考算子或带有独立误差界的 matvec 计算；用同一个错误近似算子给自己认证，会漏掉共同偏差。固定次数的代理输出若参与求导，应对该实际代理求导，或明确以残差界约束其与参考隐式导数的差异。

第五部分 · 有效响应与降阶

§13 高模态消元：保留反馈而非直接删除

将同一高保真场空间分为保留 L 与待消去 H；它们是边界场模态，不是形状可辨识方向。低频形状也可能需要高频场。对 A_HH 可逆的情况：

S=ALL-ALHAHH-1AHL,  beff=bL-ALHAHH-1bH.  (35)

xL=S-1beff,  xH=AHH-1bH-AHLxL.  (36)

Schur 补是有限系统的精确消元，保留 L→H→L 反馈。全 A 可逆不保证选定 A_HH 可逆；若该块不稳定，应扩大 L、调整分块或回到完整求解。

观测也必须一致消元

F=lLHxL+lHHxH=deff+leffHS-1beff.  (37)

leffH=lLH-lHHAHH-1AHL,  deff=lHHAHH-1bH.  (38)

只替换 A_LL 而保留原低维输入、接收算子，会丢失真实散射响应。多源多接收器应使用块 solve，一次生成可复用的反馈动作。

如何降低消元本身的成本

首版用真实 A_HH 分解建立正确性基线；第二版才用带状骨架、低秩余项或锚点校正近似 A_HH⁻¹。没有结构时，Schur 本身不自动省去稠密分解成本。L 的选取依据反馈误差及总体成本，不依据“高模态不直接被观测”这一理由。

第五部分 · 有效响应与降阶

§14 有效反馈的导数与近似逆误差

令 Z=A_HH⁻¹。对完整实际形状方向 h，Schur 导数可以压缩为一次双侧收缩：

δSh=I-ALHZδAhI-ZAHL.  (39)

这由 δZ=−Z(δA_HH)Z 得到，并包含被消去模式的反馈变化。b_eff、ℓ_eff、d_eff 也要按同一规则求导。精确消元先后顺序一致；近似消元则需额外检查误差，不能仅凭结合性声明分辨率无关。

可控的高块逆近似

EH=I-Z0AHH,  Zq=j=0qEHjZ0,  ∥EH∥≤ρH<1.  (40)

∥Z-Zq∥≤ρHq+11-ρH∥Z0∥,  ∥S-Sq∥≤∥ALH∥∥Z-Zq∥∥AHL∥.  (41)

若 q 次多项式是实际代理，则 δZ_q 应对有限递推求导；直接把 −Z_q(δA_HH)Z_q 当作其精确导数一般不正确。另一种做法是把 Z_q 仅作为近似求解器，通过原／导数残差控制其与真实隐式导数的误差。两条路线必须在接口中明确选择。

建议的闭合误差报告

分别报告 Schur 系统、有效右端项、有效观测和方向导数的误差；若只验证预测，不足以证明 Jacobian 可信。强共振或非正规情况下，||Z|| 可能很大，余项很小也不一定能忽略。

高模态反馈与响应降阶是可组合选项，不要求一开始同时开启。先在同一 n 上证明消元与完整系统一致，再讨论连续离散加密。

第五部分 · 有效响应与降阶

§15 正向–伴随局部模型：保留全部一阶响应

对固定频率和已选定离散模型（完整系统或已验证的有效系统），写 A(a)x_s=b_s(a)、F_rs=ℓ_r(a)*x_s。取当前形状 a=0 为锚点，并求 λ_r=A₀^(−*)ℓ_r。

rangeV⊃span{xs0},  rangeW⊃span{λr0}.  (42)

Ara=WHAaV,  Frsra=lraHVAra-1WHbsa.  (43)

固定 V、W，若原系统和投影系统在局部可逆，且快照被精确保留，则锚点处预测和所有参数一阶导数一致。这是参数化插值降阶的已有原理 [R5] 在当前模型上的应用。

Frsr0=Frs0,  ∂ajFrsr0=∂ajFrs0.  (44)

原因是 ∂F=(∂ℓ)*x+λ*(∂b−∂Ax)；锚点只需包含正向与伴随状态，就可对任意形状方向收缩。不必为每一个参数存一个导数场。24 对观测最多涉及 24 个不同源和 24 个不同接收器，但实际按唯一物理位置／类型去重。

实现约束

可先用正向与伴随快照的联合 QR 取 V=W，便于管理；非自伴 A 的小系统仍需稳定性检查。若采用 SVD 截断快照，锚点匹配变为近似，应报告损失；压缩阈值不能仅依据状态能量。新频率／通道加入后应增广或重建，不能默认原空间覆盖它们。

加速的关键是直接计算 W*AV 或 W*ΔAV；如果仍先完整组装所有 n×n 数组，再压成小矩阵，可能只节省求解而不节省主要成本。

第五部分 · 有效响应与降阶

§16 方向增广、四阶局部精度与离散 Jacobian

给定 LM 方向 h，在固定实际路径 a=αh 上，使用锚点分解求方向状态导数：

xs=A0-1bs-A0xs,  λr=A0-Hlr-A0Hλr.  (45)

将 x、ẋ 加入 V，将 λ、λ̇ 加入 W；在充分光滑、局部稳定且投影精确的条件下，两个状态误差均为 O(α²)。投影正交性进一步给出：

F-Fr=λ-λrHAx-xr=Oα4.  (46)

未增广时通常为 O(α²)。四阶仅针对该路径，且实际总误差还有组装、求解、压缩和截断平台；这些误差若大于 α⁴，观测不到四阶区间。方向增广增加右端项回代成本，应仅在多次步长试探或曲率明显时启用。

默认 Jacobian：先以离散隐式导数作标准

δFrs=δlrHxs+λrHδbs-δA xs+δFrsdir.  (47)

这对选定离散程序成立。原文的物理场乘积公式可作为快速路径，但必须与该标准及完整 refit 的 Taylor 测试一致，不能把连续形状导数自动视为有限 N 的精确导数。

wj=vδzj⋅ν=Imδzjz', ∂ajFrs=2πki2-ke2l​usurlwj,-l.  (48)

最后一个场乘积式仅用于与原文相同、且已核对传输条件的模型；乘积 u_su_r 不带共轭。先对每个配对计算一次场卷积，再批量收缩所有 w_j。优化伴随的共轭规则与物理互易分开处理。

第六部分 · 可信优化与自适应

§17 预测与 Jacobian 的误差控制

对任意近似状态 x̂、λ̂，用当前高保真离散算子定义原始与对偶残差。所有范数必须对应 §6 的同一缩放。

rp=b-Ax, rd=l-AHλ, Fcorr=lHx+λHrp.  (49)

F-Fcorr=rdHA-1rp,  F-Fcorr≤CA∥rd∥∥rp∥, CA≥∥A-1∥.  (50)

对偶残差方法及可信局部模型的已有基础见 [R6]。Galerkin 情形校正项可能因正交性为零，误差恒等式仍然有效。若残差也用近似算子 Ã 计算，必须加入 (A−Ã)x̂ 的误差，不能自我认证。

δF-Fcorr=​δrdHA-1rp+rdHA-1δrp-rdHA-1δAA-1rp.  (51)

因此预测残差很小不代表 Jacobian 足够准确；还要控制方向残差及其导数。多观测误差先逐通道组合，再按实际白化／归一化映射到实残差空间。

证书等级不能混用

∥I-P0A∥≤η<1 ⇒ ∥A-1∥≤CA:=∥P0∥1-η.  (52)

只有已验证的范数上界、求积尾界和适当舍入处理，才能称 VERIFIED_BOUND。加密对照可称 REFINEMENT_CHECK；经验条件数或随机测试只能称 ESTIMATE。原文采样合法性回退同样属于有限检查。

分开记录：几何／refit、核展开、场截断、线性求解、压缩／降阶和浮点误差。不能把文献的定性光滑性或两次结果接近当成整个链路的定量证书。

第六部分 · 可信优化与自适应

§18 面向 LM 步的精度分配与接受规则

将复预测差先堆叠实、虚部，再乘固定权重 W_d：r_obs=W_d realstack(F−d_obs)。W_d 可以是已知噪声白化或确认后的每频率归一化；没有协方差时不要声称完成统计白化。一次候选比较中频率集合、权重、Γ 和 λ 固定。

H=JTJ+λΓ, g=JTrobs, Hd=-g, Γ≻0, λ>0.  (53)

对代理步 d̂，定义参考线性化方程缺陷 ζ=Hd̂+g。直接得到：

∥d-d∥Γ≤1λ∥Γ-1/2ζ∥2.  (54)

由此按当前更新而不是固定机器精度分配计算预算。若直接求 ζ 太贵，使用 Jv、Jᵀw 或 §17 的误差上界估计；计算证书的成本也计入总时间。该思路与非精确 Newton 理论一致 [R7]，但此处只给出了线性步偏差界。

有限候选必须检查实际下降

Φ=12∥robs∥2, ∥robs-r∥≤εr ⇒ Φ-Φ≤εr∥r∥+12εr2=:BΦ.  (55)

Φz-Φznew>BΦz+BΦznew ⇒ Φznew<Φz.  (56)

首个集成版每个最终接受步仍用高保真预测确认。待残差上界机制可靠后，才允许在预算充足时跳过部分完整求解。若步长接近零，停止准则还须结合噪声水平和参考梯度；不可仅据代理模型收敛停止。

第六部分 · 可信优化与自适应

§19 分开管理 M、K、N 与数据频率

| 发生的问题 | 正确响应，而不是统一“加阶数” |
| --- | --- |
| refit 求积或几何表示不准 | 提高几何求积网格／K，固定起点；重新评估实际法向速度。 |
| 核或场解尚未收敛 | 提高 p_C、Graf 阶数或 N；不立即增加形状自由度。 |
| 增量／降阶残差过大 | 校正、增广、缩短锚点距离，或重新分解。 |
| 数据缺少某些形状约束 | 限制更新方向；有可获得数据时再增加补充频率／通道。 |
| 噪声已主导残差 | 避免释放更多不受约束的细节；报告恢复偏差而非追逐机器精度。 |

可用实际法向位移基 b_j(s)=δz_j·ν 建立形状度量 G_ij=L⁻¹∫b_i b_j ds。去除零法向的冗余方向后，分析白化 Jacobian 与几何度量的广义奇异值，避免参数单位改变可辨识性判断。

J=JG-1/2=UΣVT,  δa=G-1/2Vactiveδb.  (57)

阈值应同时考虑噪声、方向允许幅度及 Jacobian 数值误差。某个计算奇异值与导数误差同量级时，应先提高计算精度，再判断其是否缺少数据约束。该可辨识方向不等于 §13 被消去的边界场模式。

原有频率阶梯作为可复现基线保留；显式列出每阶段频率数组。新增频率、改变权重或 M 时，在外层重建局部模型并重新定义目标；不同数据集合的 loss 不直接比较。K=2M+2、最终 M=K=64 仅为原经验配置，不作为普适理论规则。

所有启发式阈值标注为配置选择，不写成定理常数。主实验必须另有仅使用实际可获得观测的路线。

第七部分 · 可选解析分支

§20 可选低成本特例：圆形与近圆局部模型

圆形 z(θ)=a exp(iθ)，t=ka；采用 §3 的加权迹约定，三个基本圆周特征值为 [R2] 的 Graf/Bessel 恒等式与跳跃关系的直接推导：

σm=iπ2JmtHm1t, κm=iπt4Jm'tHm1t+JmtHm1't.  (58)

τm=iπt22Jm'tHm1't.  (59)

Müller 系统分解为每个模态一个 2×2 块，可作为定位阶段和独立单元测试。若定位阶段要求严格保持圆，应直接用圆心、半径参数；有限 M=1 法向变形后不保证仍严格为圆。

对固定径向参数化 z_ε=(a+εh(θ))exp(iθ)，一阶单层导数为：

δVkhmn=κm+κna hm-n.  (60)

因此低带宽 h 产生严格带状的一阶 V 扰动；其他块可通过本说明的算子恒等式及其导数得到。先验证 V 与圆半径导数，再决定是否使用更复杂闭式。连接实际 refit 时仍要经过 δz 的链式规则。

适用范围

它是小形变而非弱散射近似。材料响应保留在完整 Bessel–Hankel 系数中，但高内部波数会改变余项常数。首先用于预条件或候选筛选，最后以完整模型确认。一般曲线上使用 §10–§18，不要求靠圆形近似维持整个反演。

自由空间中，整体平移、旋转不改变自相互作用矩阵；入射与观测随位姿变化。只缓存矩阵／分解，不把旧右端项和旧观测算子一并误复用。固定地表或分层背景不满足该一般刚体不变性。

第七部分 · 可选解析分支

§21 研究分支：加权 DtN 的形状演化

本节不属于首版必做项。令内部加权响应 p=𝒫_k f，在内部 Dirichlet 问题可解且曲线光滑时，考虑实际路径 z_α=T_z(αa)。分解其速度 ż=hν+bτ，β=b/v。本文在固定参数域整理得到：

Pk=-PkCh/vPk-DCh/vD-k2Chv+DCβPk-PkCβD.  (61)

其中曲率项因 p=v∂νu 的权重相消；后两项是切向参数输运。DtN 形状导数的已有基础见 [R8]，该文献对应的模型与这里的 Helmholtz 加权形式须区分；本式是在所述模型下的推导，不是原始摘要已有内容。

一个可精确核对的例子

Pmk,a=kaJm'kaJmka,  dPmda=m2-Pm2a-k2a.  (62)

圆形恒等式可用 Bessel 微分方程直接核验。它不证明一般曲线、有限 N 和长距离传播的稳定性。h/v、β 一般不带限；算子乘积会产生遗漏模态反馈，直接截小矩阵不构成精确闭合。

进入代码前必须解决的问题

需要明确内部响应如何从现有 BEM 取得、它与外部辐射及传输条件如何耦合、参数输运如何离散、每个积分子步如何通过完整 refit 更新速度，以及截断余项如何控制。构造全 DtN 可能需要很多右端项，未必比增量 A 更便宜。

全稠密 𝒫 C 𝒫 仍可能是立方成本；“无核公式”不等于低复杂度。此分支的价值须在扣除响应构造、传播、稳定化和刷新成本后判断。

第七部分 · 可选解析分支

§22 阻抗坐标、保结构提升与关闭条件

内部 DtN 在 Dirichlet 本征频率可能有坐标极点。以固定 η>0 定义 g_±=p±iηf 和内部 ItI 响应 g_−=𝓡g_+；它可直接通过阻抗问题定义，不必先求一个发散的 DtN [R9,R10]。

R=P-iηIP+iηI-1.  (63)

纯法向路径中，设 M=C_(h/v)、Q=−DC_(h/v)D−k²C_hv，则可在精确算子层得到：

R=12iηη2I+RMI+R+I-RQI-R.  (64)

也可设 𝒫=YX⁻¹，用 Cauchy 数据作线性提升；包含切向速度时令 B=C_βD：

ddαXY=BMQ-BTXY,  R=Y-iηXY+iηX-1.  (65)

上述转置块写在实正弦–余弦正交基下，Dᵀ=−D；复指数实现应相应使用正确伴随／基变换。实频无损内部 ItI 具有酉结构，但复波数、损耗及外域辐射不能无条件套用。遗漏模态会使直接投影后的响应不再酉，禁止为“变稳定”而强行投影回酉群。

默认 iti_transport=false。高模态刚性、投影非闭合、长步传播漂移、ItI–外域耦合和结构积分误差均需专项测试；两种步长接近只检查积分误差，不检查遗漏模态或错误耦合。超阈值即回到增量 Müller／高保真锚点。

第八部分 · 编码与验收

§23 完整反演流程：决策顺序与回退

validate_physics_contract(data, model_config)

state = initialise_geometry_and_explicit_schedule()

while not stop:

freeze_frequency_weights_and_local_discretisation()

anchor = build_or_refresh_reference(state)

model = build_enabled_accelerators(anchor)

r, J, err = evaluate_at_anchor(model)

choose_candidate_shape_subspace(J, err)

d = solve_LM(r, J, metric, damping)

for alpha in trial_steps:

z_trial, dz_map = actual_refit(state, alpha*d)

if not geometry_and_sensor_checks(z_trial):

continue

if not cache_interval_contains(z_trial):

rebuild_local_model_or_reduce_step()

continue

prediction, jacobian, budget = evaluate_trial(

z_trial, delta_assembly=True,

anchor_preconditioner=True)

if budget.insufficient:

correct_enrich_or_use_reference()

if step_and_objective_checks_pass():

accept_trial_and_record_all_costs()

break

else:

increase_damping_or_refresh_anchor()

update_schedule_only_in_outer_loop()

final_reference_recheck_and_report()

流程中的 correction、Schur、ROM 是后端选择，而不是所有候选必须串行跑完的步骤。每次只启用已通过测试且预计更便宜的组合。生产日志记录实际选择与回退原因，不能只记成功的快路径。

首次集成时，所有被接受的候选和最终结果都作参考复算；不将代理损失下降当作已验证的物理下降。

第八部分 · 编码与验收

§24 数据对象、数组维度与接口契约

| 对象 | 必需字段／约束 |
| --- | --- |
| PhysicsConfig | pde_id、time_sign、normal_orientation、flux_ratio、k_e/k_i、data_kind、Green branch、单位。 |
| Dataset | source_positions、receiver_positions、pair_indices、explicit_frequencies、complex_data、weights、provenance。 |
| GeometryState | coeff[2K+1]、K、gauge_id、units、quadrature_size、geometry_status、sensor_margin。 |
| GeometryDirection | delta_coeff[d_a,2K+1] 或 JVP；actual_refit_version；法向与切向速度可延后计算。 |
| BandSpec | M、K、N、p_C、P_s、Graf_order、FFT_padding、norm_scaling、frozen_intervals。 |
| OperatorBackend | apply、apply_adjoint、jvp_apply、project、solve；支持 complex128 块右端项。 |
| AnchorCache | geometry_hash、全部 BandSpec、k、A₀ 分解／P₀、原始／伴随快照、局部增量数组。 |
| ErrorReport | eps_geom/asm/trace/solve/rom/F/J、bound_kind、norm_id、scope、证据与失败原因。 |
| ForwardResult | F[pairs,freq]、optional_J、场／缓存句柄、误差报告、耗时与设备回退。 |

不可变局部上下文

一次局部模型内，模态顺序、区间、基、白化矩阵和参数起点构成 immutable context。任何字段变化都应改变版本／哈希；禁止悄悄复用不兼容缓存。源与接收器缓存和自相互作用缓存分开，位姿变化可能只失效前者。

将 solve(A,b) 写成动作，禁止在主路径显式存 A⁻¹。若未获得完整 PDE、传感器或频率配置，validate_physics_contract 应明确报错而不是采用隐含默认物理模型。

第八部分 · 编码与验收

§25 最小函数集与求导责任

| 函数签名（示意） | 责任／返回值 |
| --- | --- |
| refit(z,a,ctx) | 返回实际新曲线、映射版本、可选 JVP；不改变 ctx 的离散选择。 |
| geometry_primitives(z,ctx) | 返回 R、W、q、速度及带宽／尾部；同时判断区间和几何状态。 |
| delta_primitives(z0,dz,ctx) | 按 §10 计算真实有限增量；零增量必须精确返回零数组。 |
| delta_cheb(X0,dX,coeff,ctx) | 按 §11 生成增量原语或投影动作；不是通用矩阵 Chebyshev。 |
| apply_A(z,X,ctx) | 当前参考／受控近似算子动作，X∈C^(n×b)；返回误差范围。 |
| apply_dA(z,dz,X,ctx) | δA[d z]X；不得遗漏源／接收器导数，后两者由独立接口返回。 |
| schur_project(z,ctx) | 返回 S、b_eff、ℓ_eff、d_eff 及导数动作，记录高块稳定性。 |
| project_rom(z,V,W,ctx) | 直接构造 W*AV；返回投影稳定性和锚点匹配误差。 |
| evaluate_pair_response(...) | 选取真实 pair_indices，保持复观测约定；不生成多余 24×24 数据。 |
| certify_and_accept(...) | 组合几何、预测、Jacobian、步缺陷和目标下降证据。 |

所有 jvp 接口都以实形状方向为输入。第一阶段使用解析／自动微分几何与离散隐式场导数；有限差分只作检查。若未来选择对有限迭代代理自动微分，其输出与 JVP 必须来自同一固定控制流。

误差接口不能只有一个 bool。至少返回“上界／加密检查／经验估计”、对应范数、检查对象和容差，以防调用者把经验指标当作严格证书。

第八部分 · 编码与验收

§26 两段可以直接据此实现的核心伪代码

增量 Chebyshev：保持锚点系数不变

def delta_chebyshev(x0, dx, alpha, T_anchor, ctx):

assert ctx.same_interval_and_scaling

assert candidate_inside_interval(x0 + dx, ctx)

dm1 = zeros_like(x0)       # Delta T_0

d0 = dx.copy()             # Delta T_1

result = alpha[1] * d0 if len(alpha) > 1 else dm1

for j in range(1, len(alpha)-1):

d1 = 2 * mul_padded(x0+dx, d0, ctx)

d1 += 2 * mul_padded(dx, T_anchor[j], ctx)

d1 -= dm1

result += alpha[j+1] * d1

dm1, d0 = d0, d1

return crop_with_tail_report(result, ctx)

预条件缺陷校正：残差由当前可信算子获得

def correct_state(z, b, x, P0, ctx, budget):

for q in range(ctx.max_corrections):

Ax, asm_error = trusted_apply_A(z, x, ctx)

residual = b - Ax

report = bound_residual(residual, asm_error, x)

if state_and_output_budget_pass(report, budget):

return x, report

x = x + P0.solve(residual)

if stagnates_or_grows(report):

break

return refresh_or_full_solve(z, b, ctx, budget)

mul_padded 是系数乘法，必须管理线性卷积支撑；α₀T₀ 项的差为零，但最终增量的第零 Fourier 模态一般不为零。上述伪代码省略异常类型和批次广播，但不能省略区间校验、尾部、残差来源或回退。它不是一个可单独运行的完整求解器。

第八部分 · 编码与验收

§27 配置、缓存与 CPU/GPU 执行

physics_contract: required

reference_backend: existing_stable_chebyshev

precision: complex128

weighted_trace_operators: true_after_validation

singular_extraction_order: 1       # trial setting, not theorem

incremental_assembly: true_after_validation

anchor_preconditioner: true_after_validation

schur_feedback: false             # enable independently

local_response_rom: false         # enable independently

directional_enrichment: false

iti_transport: false              # research branch

acceptance_reference_recheck: true

frequency_schedule: explicit_arrays_required

error_budget: scale_and_noise_dependent

这些是启动配置建议，不是最优参数。p_C、N、Graf 阶数、回退次数和所有容差均应通过参考测试确定；没有依据时不写死为某个“足够准确”的数字。

缓存与执行规则

缓存键至少含几何及起点哈希、波数、材料、复数分支、归一化区间、带宽、精度、缩放、设备和后端版本。频率无关几何数组可以共享；频率相关标量、分解和 ROM 基不能无条件共享。

原实现的 GPU 组装与 CPU LU/Jacobian 布局作为性能基线 [R0]。优先合并多源块右端项、批处理场乘积卷积和双侧投影，减少设备同步。是否迁移 LU 到 GPU 取决于实际规模与库性能，不预设必然加速。

内存不足时回退必须保持同一数学容差，并记录峰值显存、设备传输、回退耗时。若 r、带宽或临时补零数组接近全规模，复杂后端可能比原稠密实现更慢，应允许自动选择参考后端。

第八部分 · 编码与验收

§28 测试矩阵：从恒等式到反演

| 层级 | 必须测试的对象 | 通过标准的性质 |
| --- | --- | --- |
| L0 系数 | 单／双变量卷积、负谐波 W、索引反转、补零裁剪。 | 与直接小规模计算一致；无循环混叠。 |
| L1 几何 | T_z(0)、refit JVP、实际法向通量、合法性状态。 | 零步恒等；Taylor 二阶区间；状态不误标。 |
| L2 物理 | 同介质零散射、圆解析谱、Maue、K′、独立非圆参考。 | 误差随离散加密下降，符号和单位正确。 |
| L3 增量 | ΔR、Δq、ΔCheb、ΔA；远近步长与区间越界。 | 匹配独立 A₁−A₀；零增量精确；缓存正确失效。 |
| L4 导数 | A/b/ℓ JVP、离散场导数、原场乘积快速路径。 | 跨步长检验；比较梯度和方向二阶余项。 |
| L5 压缩 | Schur 全响应与导数；ROM 锚点与方向增广。 | 匹配同一高保真离散；观测二阶／四阶区间。 |
| L6 认证 | 双残差、近似逆、步缺陷和目标下降。 | 实际误差不超过已声称上界；估计与上界分开。 |
| L7 端到端 | 原方案、逐项加速和组合，随机初值／噪声／布局。 | 相同预测与 J 精度下统计误差、失败率和总耗时。 |

特别覆盖：小材料反差 c→1、高对比度、复波数、曲线近自接触、稀疏孔径、N≫K 与 N≈K、增量趋零、Schur 高块近奇异。真实数据来源与模型误差另行标记，不用数值精度代替物理真实性。

不规定统一 10⁻¹² 为所有测试门槛。容差须考虑算子范数、条件数、变量单位、差分步长和参考误差；报告相对／绝对误差及分母的处理。

第八部分 · 编码与验收

§29 实施里程碑、成本与停止条件

| 阶段 | 实现内容 | 进入下一阶段的门槛 |
| --- | --- | --- |
| M0 契约 | 确认 §1 未知项；固定 reference 与数据配置。 | 能复现实验输入；无材料反差（c=1）、圆谱与现有结果一致。 |
| M1 一致性 | 解析 refit JVP；加权 V/K 约简；批量 Jacobian。 | 非圆／复波数 Taylor 测试与独立块检查通过。 |
| M2 优先加速 | 冻结区间 ΔCheb；旧分解预条件与残差校正。 | 等精度端到端提速；失败均能回退。 |
| M3 结构压缩 | 奇异带状原语；Schur 高模态反馈。 | 有效响应与导数正确；压缩／消元成本值得。 |
| M4 局部响应 | 正向–伴随 ROM、方向增广、步误差调度。 | 锚点匹配、误差阶数与接受安全检查通过。 |
| M5 研究 | ItI 构造、保结构形状传播、受控闭合。 | 先与 M2–M4 比成本；未获收益可不并入主线。 |

总耗时应分为几何/refit、特殊函数与 Graf、组装／增量、分解、回代、Jacobian、投影、认证、传输和回退。所有频率和被拒候选均计入。

Crun=NanchorCanchor+NtrialCtrial+Ccertify+Cfallback.  (66)

带状宽 w 的分解约 O(nw²)，r 维小系统约 O(r³)；双侧稠密投影仍有 O(n²r) 成本。只有 w、r 及认证成本足够小时才有净收益。跨形状复用的盈亏条件是节省的完整组装／分解成本大于新增模型管理与刷新成本。

研究停止条件不是“公式已经不够高级”，而是新增结构在相同重建精度下未降低成本，或其误差常数过于保守而频繁触发回退。此时保留通过验证的简单主线。

可复现性说明 · 非原求解器验证

附录 A 本文编制时执行的代数自检

为避免把未经检查的整理公式直接交给合作者，本次在 Python／NumPy／SciPy 中运行了固定种子 20261005 的小规模代数自检。它们没有使用原 Neural-BEM 代码、实际雷达数据或 GPU；不构成端到端精度、加速、一般曲线 PDE 或 CVPR 结果。

| 检查 | 本次得到的结果 |
| --- | --- |
| Ψ_j 闭式与递推 | j=0,…,4，¦n¦>j 的选定模态：有理数精确一致。 |
| 含负谐波 W／q 支撑 | K=3，q 的最大总频率为 6，与 2K 一致。 |
| 圆周 Maue 恒等式 | 相对误差 6.94e-16。 |
| ΔChebyshev 递推 | 33 个阶次的最大绝对差 3.81e-15。 |
| Schur 解／导数 | 解相对误差 1.32e-16；中心差分导数对比 3.22e-11。 |
| 双残差恒等式 | 绝对差 4.27e-16。 |
| ROM 局部误差阶数 | 基空间斜率 1.990；方向增广斜率 4.006。 |
| 圆形 DtN／ItI | DtN 半径导数相对差 1.10e-10；首个 J₀ 零点处 ¦R−1¦=3.28e-16。 |
| 锚点校正上界 | ρ=0.0277；实际误差 8.50e-10 ≤ 上界 1.99e-08。 |
| LM 步误差上界 | 构造的小矩阵样例中，上界覆盖实际差异；未证明它在物理算例中足够紧。 |

ROM 自检使用 40 维非对称复矩阵 A(α)=A₀+αA₁+α²A₂，两个随 α 变化的源与接收向量；步长为 0.08、0.04、0.02、0.01、0.005。它检验的是投影代数与误差阶数，不是高对比度散射。

合作者应在仓库中重新建立上述 L0 检查，然后执行 §28 的 L1–L7。当前还没有完成一般曲线 ItI 传播、完整 Müller 余项阶数证明、实际重建或性能 benchmark。

研究管理

附录 B 推导状态与不能跨越的结论边界

| 内容 | 当前可主张的结论 | 仍需完成 |
| --- | --- | --- |
| 加权 Maue／K′ | 给定约定下的连续恒等式。 | 扩展带宽、舍入与原实现的适配验证。 |
| 带状奇异原语 | q^jΨ_j 的支撑与系数公式精确。 | 完整各块的余项、导数和可计算常数。 |
| 增量 Chebyshev | 冻结映射的有限多项式差值精确。 | 原物理核尾误差、性能与高频稳定性。 |
| Schur／双残差 | 有限矩阵可逆条件下的代数恒等式。 | 便宜且可靠的逆界，实际反馈压缩。 |
| ROM 匹配与四阶 | 足够光滑、稳定、精确空间下成立。 | 实际完整 refit、误差平台和收益。 |
| DtN／ItI 传播 | 明确 PDE 下的算子级推导；圆形已代数核对。 | 一般曲线、投影闭合、耦合与长步稳定性。 |
| LM 缺陷界 | 固定目标、λ>0、Γ≻0 的线性步误差界。 | 便宜计算、非线性接受和整轮效率。 |

原始文档中“Chebyshev 项和至多为 1”不能扩大到任意核、复波数与所有余项；本版只在具体恒等式的适用域内使用它。原文“无采样”应理解为核心算子不依赖边界核求积节点，几何 refit 的均匀求积与采样回退仍然存在。原文内容原样保留，上述是追加说明的约定收紧。

几何合法性、离散正确性、局部优化下降、统计可辨识性是四种不同保证。强场响应下常数可能变差，不能从“二类积分方程”推导出任意对比度或任意频率下统一高效。

创新候选应表述为“系数几何、稳定增量物理、隐藏模态反馈与更新误差预算的联合设计”。Maue、Graf、Schur、Riccati、ItI、投影插值和非精确 Newton 各自都有先例；本文不宣称首次提出这些工具。

参考资料

附录 C 参考依据与实现前确认单

文中 [R0] 指用户提供的原始两页摘要；[R1]–[R11] 为外部研究依据。本文的增量整理、接口和组合方案属于新增推导／建议，不能当成这些文献已经证明了完整 Neural-BEM 新版本。

| 编号 | 参考资料与使用范围 |
| --- | --- |
| R0 | A Coefficient-Space Fourier-Galerkin 2D Boundary Inverse Method. 用户提供的 Neural-BEM_pipeline_summary(1).docx，2 页；设定与原流程。 |
| R1 | Boubendir, Domínguez, Levadoux & Turc. Regularized combined field integral equations for acoustic transmission problems. arXiv:1312.6598 (2013). 层势、跳跃、Maue 与差值光滑性。 |
| R2 | NIST Digital Library of Mathematical Functions, Chapter 10, §§10.2, 10.8, 10.23. Bessel/Hankel、幂级数结构与 Graf 恒等式。 |
| R3 | NIST DLMF, §18.12. Chebyshev 生成函数；仅用于相应标量项的截断分析。 |
| R4 | Slevinsky & Olver. A fast and well-conditioned spectral method for singular integral equations. arXiv:1507.00596v2 (2016). 近带状谱方法与核压缩先例。 |
| R5 | Baur, Beattie, Benner & Gugercin. Interpolatory Projection Methods for Parameterized Model Reduction. SIAM J. Sci. Comput. 33(5), 2489–2518 (2011). 参数化响应／导数插值。 |
| R6 | Qian, Grepl, Veroy & Willcox. A Certified Trust Region Reduced Basis Approach to PDE-Constrained Optimization. SIAM J. Sci. Comput. 39(5), S434–S460 (2017). 可信降阶优化基础；不能直接移植其全部 PDE 假设。 |
| R7 | Dembo, Eisenstat & Steihaug. Inexact Newton Methods. SIAM J. Numer. Anal. 19(2), 400–408 (1982). 非精确迭代原理。 |

实现前由合作者确认：PDE／极化与通量；环的尺寸解释；源、接收器与配对；频率数组；总场／散射场；复波数数据来源；权重；符号与缩放；当前测试代码入口。未确认项记录为 issue，不默认为本说明的模型 A。

参考资料

附录 C（续）参考资料与首轮交接清单

| 编号 | 参考资料与使用范围 |
| --- | --- |
| R8 | Grieser. The plasmonic eigenvalue problem. arXiv:1208.3120. DtN 形状微分与边界算子观点；原文主要为调和／等离激元问题，不是本方案全部 Helmholtz 传播公式的现成证明。 |
| R9 | Gillman, Barnett & Martinsson. A spectrally accurate direct solution technique for frequency-domain scattering problems with variable media. arXiv:1308.5998 (2013). 内部 ItI 与人工共振处理。 |
| R10 | Bruno & Pandey. Direct/iterative hybrid solver for scattering by inhomogeneous media. arXiv:1907.05914v3 (2023). ItI 与外域二类积分方程耦合的研究先例。 |
| R11 | Beck, Canzani & Marzuola. Quantitative bounds on Impedance-to-Impedance operators with applications to fast direct solvers for PDEs. arXiv:2103.14700. ItI 消元／合并稳定性与定量界；不构成本版自动可用常数。 |

合作者首轮应交付的内容

第一，冻结并记录可复现的原版本，包含数据文件、显式频率集合、设备、精度和运行时间拆分。第二，实现 §2–§6 的统一接口以及 refit JVP 测试。第三，在相同物理模型下验证 §7 的算子约简与 §10–§12 的增量组装／锚点复用。第四，逐项提交误差和成本对照，不将多个新模块一次性混在一起。

首轮不要求完成的内容

不要求神经网络、不要求三维、多物体或未知材料；不要求完整 ItI 传播，也不要求把所有可辨识性理论写成全局唯一性定理。暂时无法证明严格上界时，可以使用明确标注的加密检查并保留每步高保真确认，但不能使用“certified”掩盖缺少的证明。

本版的完成定义

在同一任务和精度标准下，合作者能够从数据进入物理契约，沿实际 refit 生成预测与 Jacobian，知道每个缓存何时失效、每个近似如何检查、每种失败如何回退，并能用端到端日志判断一个加速模块是否值得保留。

最终建议：先把“稳定增量 + 可信更新”做扎实，再逐层增加解析压缩和响应传播。理论的价值应体现为更少的重复计算与更明确的误差，而不是更多未经验证的公式。